Паспорт

Съёмник шкворней

для грузовых автомобилей

код 02-01-045

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: 8-800-333-37-21 (звонок по России бесплатный)

Отдел запчастей и Сервисная служба: (495) 223-34-05

Съемник шкворней

Руководство по эксплуатации

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Съемник предназначен для выпрессовки, запрессовки  шкворней, диаметром до 45 мм, поворотных цапф грузовых автомобилей  без демонтажа передней балки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное усилие выпрессовки(запрессовки) ………………………  	45 тонн

Максимальный ход поршня ......................................................................	60 мм

Диаметр выпрессовываемого шкворня ...................................................	45 мм

Полная ёмкость бака ………………………………………………………….       0,7 литра

Рабочая жидкость ………….............................	    масло индустриальное И-20А

Температура окружающей среды ................................................	--10 град.  +50 град.

Масса комплекта   ……...............................................................................	31 кг

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Съемник в сборе .............................................................     	1 шт.

- Насос плунжерный ручной .............................................  	1 шт.

- Рукав высокого давления ...............................................  	1 шт.

- Адаптеры для установки на цилиндр……………….. .. 		4 шт.

Рис.1

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЪЕМНИКА

## Съемник в сборе состоит: гидроцилиндра, стоек, траверсы, гаек, контргаек, подводящего штуцера с шариковым клапаном, ручного плунжерного насоса рис.1

Поршень цилиндра приводится в действие от ручного плунжерного насоса. Рабочая жидкость насоса передается к съемнику через рукав высокого давления  и клапаны эксцентриковый    и шариковый, образующие быстроразъемное соединение, дающее возможность подключения насоса без применения инструмента (от руки). Для облегчения направления шкворня вдоль оси штока гидроцилиндра применяются адаптеры

  - Выпрессовка шкворня производится следующим образом:

      - снять стойки  и траверсу с цилиндра (открутить  2 гайки  ключом на 41 снять  гидравлический цилиндр, открутить стопорные гайки).

- установить адаптер в полость  гидравлического цилиндра

- установить гидравлический цилиндр под  шкворнем

- установить стоики и траверсу над шкворнем, завернуть стопорные гайки установить  гидравлический цилиндр и закрепить его с помощью гаек.

4.3  Отцентрировать траверсу и гидравлический цилиндр относительно шкворня при помощи адаптера. Верхними гайками на стойках выбрать зазор между шкворнем и штоком, визуально обеспечив перпендикулярность траверсы и штока. Верхние гайки стоек должны быть на одинаковом расстоянии от верхней кромки стойки       Траверсу устанавливать строго параллельно крышке. Перекос стоек не допустим.

4.4 Подсоединить насос и закрыть перепускной клапан насоса, произвести выпрессовку шкворня путем качательных движений рукоятки насоса. Рукоятку насоса перемещать только от руки. При этом происходит выдвижение штока гидравлического цилиндра с адаптером, и шкворень выталкивается во внутрь траверсы.   Ход штока гидравлического цилиндра 60 мм.

4.5 После выпрессовки открыть перепускной клапан (вентиль) насоса, шток цилиндра возвратиться в исходное состояние. Возврат штока происходит под воздействием сжатого воздуха в штоковой полости гидроцилиндра. Давление зарядки 1,2…1,5 атм.

Примечание: Если при создании давления на шкворень он не выпрессовывается, (на рукоятке насоса чувствуется  усилия)   можно в течение минуты, с помощью газовой горелки, погреть балку  в месте посадки шкворня. Услышав щелчок (шкворень начал движение) прекратить нагрев. Закрывают перепускной клапан,   отсоединяют насос   и   снимают съемник.

Запрессовка шкворня производится аналогичным способом

- ПОДГОТОВКА СЪЕМНИКА К РАБОТЕ

  - Для подготовки съемника к работе необходимо:

- проверить наличие рабочей жидкости в баке насоса;

- соединить съемник с насосом при помощи рукава высокого давления и быстроразъемного соединения;

- удалить, при необходимости, воздух из рабочей полости гидроцилиндра и насоса.

5.2 Удаление воздуха из полости нагнетания насоса производится следующим образом:

- насос располагают так, чтобы его корпус оказался внизу;

- отклоняя насос от вертикали в сторону рукоятки, производят несколько качательных движений.

5.3 Удаление воздуха из гидроцилиндра рукава высокого давления производится следующим образом:

- закрывают перепускной клапан насоса и, нагнетая рабочую жидкость, производят рабочий ход поршня;

- располагают съемник таким образом, чтобы разъемные клапана оказались вверху;

- устанавливают насос на уровне, превышающем уровень разъемного соединения и открывают перепускной клапан;

- возвращают поршень в исходное положение  в п.4.5.

- ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| № п/п | Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При работе насоса плунжер движется без сопротивления; перемещения поршня гидроцилиндра не происходит. | 1. Отсутствие жидкости в баке насоса. 2. Наличие воздуха в гидросистеме. 3. Попадание посторонних частиц под шарик впускного клапана. 4. Перепускной клапан не закрыт. | 1. Долить рабочую жидкость в бак. 2. Удалить воздух из гидросистемы. 3. Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резкими движениями прокачать систему. Промыть седло впускного клапана. При необходимости промыть гидро систему и заменить рабочую жидкость. 4. Закрыть перепускной клапан. |
| 2 | При возвратно-поступательном движении плунжера насоса шток гидроцилиндра также совершает возвратно-поступательное движение. | 1.Попадание посторонних частиц под шарик нагнетательного клапана насоса | 1.Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резким движениями прокачать систему 2. Разобрать и промыть нагнета- тельный клапан. 3. При необходимости заменить рабочую жидкость |
| 3 | Шток цилиндра не возвращается в исходное положение после открытия вентиля на насосе | 1.Отсутствие давления воздуха в штоковой полости гидроцилиндра | 1. Подсоединить насос к гидроцилиндру с помощью рукава высокого давления и быстроразъемного соединения. 2. Открыть вентиль . 3.Открыть колпачок в верхней части цилиндра и подсоединить к ниппелю воздушный шланг. 4.Создать давление зарядки 1,2…1,5 атм. (при этом шток вернётся в исходное положение-уберётся) |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу  съемника в течение 1года со дня продажи, при соблюдении покупателем гарантийных обязательств (изделие не должно иметь следов грязи и механических повреждений).

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05